- VÝZNAM ČISTÍCÍCH ZÓN

Průchodem přes čistící zóny se zachytí až 90 % nečistot a vlhkosti, které by byly jinak vnášeny do objektu.

Uspoří až 65 % nákladů na údržbu a současně významně snižuje opotřebení a prodlužuje tak životnost podlahových krytin.

- HRUBÁ  (VENKOVNÍ ) ČISTICÍ ZÓNA

Musí být umístěna před vchodem do objektu pro zachycení největších mechanických nečistot (bláto, kamínky, sníh apod.). Musí splňovat následující požadavky:

- Čistící rošt musí být zapuštěn do úrovně vstupní komunikace (chodníku).

- Pod čistícím roštem musí být zajištěno místo pro nečistoty a zajištěn odvod vody.

- Rošt je osazen do rámu, povrchová úprava roštu i rámu žárovým zinkováním.

- Podle vyhl. č. 398/2009 Sb., musí mít rošt velikost mezery ve směru chůze nejvýše 15 mm. Rošt musí být dostatečně únosný s případnými příčnými výztuhami v rámu.

- Rošt musí být snadno vyjímatelný z důvodu čištění. Velikost roštu musí být volena s ohledem na prostorové možnosti (šířka na celé vstupní dveře, délka „na dva kroky“ cca 120 cm).

- Pokud je hrubá čisticí zóna pod přístřeškem, může být alternativně zvolena samočisticí rohož Openwell z pružných gumových vlnovek přinýtovaných k hliníkovým páskům. Zde není povinnost mít pod čistícím roštem místo pro nečistoty a zajištění odvodu vody.

KOVOVÝ ČISTICÍ ROŠT                     ALTERNATIVA -  samočisticí rohož Openwell

- JEMNÁ  (VNITŘNÍ)  ČISTICÍ ZÓNA

Je umístěna za vstupem do objektu pro zachycení jemnějších nečistot a vody. Musí splňovat následující požadavky:

- Čistící koberec musí být zapuštěn do úrovně komunikace zádveří.

- Velikost koberce musí být volena s ohledem na prostorové možnosti (šířka nejlépe na celé zádveří, délka „na 5 až 10 kroků“).

- Typ – zátěžová textilní rohož NOP či PRIME NOP tl. 11 mm, barva dle interiéru objektu.

- Pokud musí být čisticí koberec ukončen v prostoru, kde probíhá pohyb osob, bude osazena hliníková náběhová lišta či hliníkový náběhový rám, ve výjimečných případech, kde není možné použít rám či lištu, bude osazen gumový náběh.

zátěžová textilní rohož NOP          zátěžová textilní rohož PRIME NOP

- Místo a rozsah účinnosti: pro všechny objekty provozované HL

Účinnost od:		 1. 10. 2011

Zpracovatel:                    Martin Zoulík, Zdeněk Doležal