B.  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

- B.1 Popis území stavby

Parcely č. 1192/1 a st. 446 se nachází v obci Luže v části Košumberk v léčebném areálu Hamzovy léčebny. Vstup na staveniště je řešen zachováním stávajícího stavu vstupem do areálu Hamzova arboreta po zpevněném příjezdu z křižovatky ulic Na Výsluní, K Chloumku a Družstevní po vnitřních komunikacích.

Dotčená část parcely je rovinatá asfaltová plocha (nádvoří) před severozápadní částí pavilonu „E“ v oploceném arboretu a přístupový chodník se stávajícím sklonem část 1% a část 16%. Nenachází se v ochranném a bezpečnostním pásmu ani v záplavovém území. Stavba nebude mít vliv na okolní pozemky a stavby na nich. Bude prováděna rekonstrukce starého a zchátralého nádvoří. Nedojde k záboru zemědělského půdního fondu, nevyžaduje zábor z lesního půdního fondu. Nebude prováděno kácení dřevin.

- Budoucí dotčená plocha – 314 m2

- Plocha nádvoří celkem		 			301 m2

- Chodník - kamínkový koberec				  81 m2

- Vnitřní plocha (umělý povrch TARTAN TPV sport	220 m2

- Přístupový chodník					  13 m2

Předmětem projektové dokumentace nejsou požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin. Související investice, podmiňující, vyvolané, věcné a časové vazby stavby nejsou požadovány.

B.2 Celkový popis stavby

Účelem stavby je vybudovat bezbariérový rehabilitační a odpočinkový prostor pro pacienty a rodiče dětského pavilonu „E“. V prostorách stávajícího nádvoří před severozápadní částí pavilonu „E“, ze zašlého a poškozeného litého asfaltu, bude proveden chodník a odpočinková terasa o ploše 81 m2 z kamínkového koberce MADEIRA na betonovou desku z betonu C12/15 o tl. 80 mm, vyztuženou ocelovou sítí KARI K16 s dilatačními spárami dle PD (viz výkres D4) a skladbě základu (viz výkres D6). Ve střední ploše nádvoří je navržena plocha s umělým sportovním povrchem TARTAN sport TPV tl. 10 + 3 mm ve skladbě (viz výkres D6). Na terase budou osazeny lavičky a stolky se slunečníky se  sadou vytvářející vodní mlhu.

Součástí stavby bude provedena úprava sklonu přístupového chodníku ze stávajícího sklonu část 1% a část 16% na jednotný sklon 9%. Stávající chodník ze zámkové dlažby bude rozebrán a úpravou základové vrstvy bude opět zadlážděn původní dlažbou (viz výkres D5).

Na přístupové cestě v místě křížení s páteřní komunikací u pavilonu „B“budou osazeny 4 flexibilní sloupky (viz výkres D2) tak, aby nebránily v případě potřeby eventuálnímu příjezdu záchranářské a požární techniky.

Ochranu stavby před negativními účinky vnějšího prostředí není třeba řešit a není předmětem stavby.

V okolí stavby se nenachází žádné chráněné území. Sousední pozemky jsou v majetku investora. Stavba nevyžaduje zábor půdy ze zemědělského půdního fondu, nevyžaduje zábor z lesního půdního fondu. Na pozemku se nachází kamínkový chodník a plocha s umělým povrchem (TARTAN). Stavba nemá větší vliv na životní prostředí než je běžné.

Zabezpečení z hlediska civilní ochrany nejsou navrhována.

Pozemek se nachází v areálu HL u vnitřní, páteřní komunikace.

Základy a skladby ploch

- odstranění živičného povrchu nádvoří 301 a rozebrání zámkové dlažby

- vyhloubení základové jámy

- vyrovnání a úprava základové spáry do sklonu min. 2%. Zhutnit na Edf2= 25MPa

- při provádění zemních prací posoudit zda stávající materiál nebo jeho část nebude možno použít do základu stavby

A. Skladba plochy s kamínkovým kobercem

- kamenný koberec Madeira, fr. (2-5), rozdělit 	  10 mm

dilatační lištou pro kamenný koberec T 10 mm

v místech dilatací podkladního betonu

ohraničit ukončovací lištou L 10 mm

- vyztužený beton C12/15                       	    	  80 mm

diletovat dle výkresu D4

- drcené kamenivo tř.A, fr,(0-32)           	   	  70 mm

- drcené kamenivo tř. A, fr, (32-64)	  	100 mm

- písek do 40 mm fr,(0-4)                      	    	  40 mm

- jezírková folie na geotextili                           	            8 mm

- zhutněná pláň Edf2=25MPa

### Poznámka:

- Povrch MADEIRA TOP STONE může v ploše po čase jevit známky výkvětu železa. Jedná se o přírodní materiál s působením přírodních vlivů, tento výskyt přírodního prvku Fe je individuální (2,7% z celkového objemu prodaného materiálu). Tato vada nemá vliv na užívání povrchu, je to pouze vada estetická, která lze nedestruktivně odstranit čističem Top Fe Cleanerem.

- Při zakoupení materiálu si prosím zkontrolujte šarže zakoupených pytlů, aby nedošlo vlivem různých odstínů ke vzniku nestejnobarevných fleků v ploše. Případně doporučujeme míchat pytle různých šarží v poměru tak, aby byla zajištěna stejnobarevnost. Při nedodržení postupu neberou dodavatelé granulátu na pozdější reklamace zřetel.

B. Skladba plochy s umělým povrchem TPV sport (Tartan)

- umělý povrch TARTAN TPV        	  	  13 mm

(SBR granulát + Pu pojivo 10 mm, 3 mm nástřik

Ve dvou vrstvách s granulátem TPV)

- ET propustná elast. podložka               	  	  35 mm

- drcené kamenivo tř.A, fr.(0-4)            	  	  10 mm

- drcené kamenivo tř.A, fr.(0-32)         		100 mm

- drcené kamenivo tř. A, fr.(32-64)     		150 mm

- zhutněná pláň Edf2=25MPa

TECHNICKÉ PODMÍNKY:

1. Rovnost pro pokládku umělého povrchu (TARTAN) + - 4 mm/4m latí

(dle předpisu IAKS)

2. Pláň zhutnit na Edf2 min. 15 – 25 MPa, možnost doplnit vhodným způsobem

stabilizace

3. Podkladní vrstvy zhutnit na EdF2 45 – 50 MPa /upřesní dodavatel směsi/

4. Pláň spádovat 0,5 -2% od stávající budovy pavilonu „E“

5. Posoudit po vyhloubení základové jámy nutnost oddrenážování podloží

6. Celkovou konstrukci posoudit dle ON 736196 na hloubku promrzání lokality

Staveniště

Doporučení pro investora

V projektové dokumentaci (PD) je navržen finální povrch z TPV granulátu vysoké kvality vyráběného ve Velké Británii. Tento granulát představuje v současnosti naprostou špičku, co se týče mechanických a funkčních vlastností a především odolnosti vůči UV záření. Ze zkušenosti jsou známy případy, že se realizační firmy snaží v rámci finančních úspor nahradit tento typ granulátu méně kvalitním EPDM granulátem či náhražkami s označením TPV či TPE-V např. od polských výrobců.

V zájmu zachování požadované, tedy vysoké kvality sportovního povrchu důrazně doporučuji specifikovat následující požadavky i do Zadávací dokumentace veřejné zakázky. Eliminují se tak nabídky firem, které instalují sportovní povrchy z levných a nekvalitních materiálů.

Požadavky do Zadávací dokumentace:

Účastník předloží jako součást nabídky:

- Technický list TPV granulátu prokazující shodu nabízeného granulátu s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci. Poznámka: Pozor na výrobky s obsahem PP (polypropylenu), s obsahem EPDM a všeobecně na polské výrobky, např. Stargum. Doporučuji tyto nabídky vyloučit pro nesplnění požadavků na granulát dle specifikace v PD.

- Zprávu/protokol z akreditované laboratoře dle normy ČSN EN14877 k požadovanému finálnímu sportovnímu povrchu z TPV granulátu.

- Platné oprávnění vydané výrobcem nebo autorizovaným prodejcem k pokládce sportovních povrchů z TPV granulátu.

V případě, že účastník nepředloží v rámci nabídky požadované Technické listy, Zprávu/protokol z akreditované laboratoře, platné oprávnění vydané výrobcem nebo autorizovaným prodejcem k pokládce, anebo předložené doklady nebudou v souladu s technickou specifikací a požadavky uvedenými v projektové dokumentaci, bude účastník vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek.

C. Skladba přístupového chodníku ze zámkové dlažby

- zámková dlažba                      	  	  60 mm

- vyrovnávací drcené kamenivo  tř.A, fr.(2-6)    	  50 mm

- drcené kamenivo fr. tř.A, fr.(0-32)              		250 mm

- zhutněná pláň Edf2=25MPa

Do podloží uložit větrací potrubí z KGEM Ø 200 mm a obsypat pískem fr. (0-4 mm),

dl. cca 3m.

Větrací okénko suterénu zazdít na sucho klasickými cihlami nebo jiným vhodným materiálem tak, aby nemohlo dojít k pronikání podkladních vrstev do suterénu.

Svislé konstrukce:

Nejsou předmětem stavby

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

Připojení na technickou infrastrukturu je stávající.

Elektro – není předmětem stavby

Vodovod – není předmětem stavby

Plyn – není předmětem stavby

Kanalizace – není řešen, odvod srážkové vody bude volně do terénu.

Odpad - Tuhý komunální odpad bude skladován v popelnici na hranici pozemku a pravidelně odvážen technickými službami.

B.4 Dopravní řešení

Stavba se nachází u místní příjezdové komunikace v areálu léčebny a nevyžaduje žádné nové řešení. Stavba neovlivňuje dopravní systém a umožňuje příjezd požární techniky.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Nebudou dotčeny zájmy dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.  Po zhotovení stavebních prací budou provedeny běžné terénní úpravy. Při úpravách bude dodržen stávající výškopis pozemku. Vegetační prvky zůstanou stávající. Biotechnická opatření nejsou projektována.

Není nutný souhlas k odnětí půdy dle zákona č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu.

B.6 Popis vlivů na životní prostředí

Plánovaný stavební záměr a jeho provoz nebude mít žádné negativní vlivy na okolní prostředí.

Ochrana ovzduší:

Provozem stavby nebude docházet k znečisťování ovzduší.

Ochrana přírody a krajiny:

Provozem stavby nebude docházet k narušení přírody a krajiny. Bude dodržován zákon č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v aktuálním znění a ve znění aktuální prováděcí vyhlášky.

Odpad ze stavby:

Odpad bude tříděn a bude s ním nakládáno dle Vyhlášky MŽP č. 38/2001 Sb. Katalog odpadů, v souladu s obecně závaznou Vyhláškou obce Luže a v souladu zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Odpad bude odvážen na schválenou řízenou skládku.

Tuhý komunální odpad:

Při provozu objektu nebude vznikat žádný tuhý komunální odpad.

Splaškové vody:

Při provozu objektu nebudou vznikat žádné splaškové vody.

Dešťové vody:

Vody budou sváděny na pozemky stavebníka a po pozemku stavebníka volně vsakovány.

Z hlediska zájmů podle zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, je záměr možný.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Stavba svým situováním ve zvoleném pozemku splňuje základní požadavky kladené obecně závaznými předpisy na ochranu obyvatelstva. Stavba nebude zhoršovat úroveň bydlení, ani jinak snižovat komfort obyvatel obce.

Provozem stavby nebude vznikat žádný hluk. Ochranu před hlukem není třeba řešit.

B.8 Zásady organizace výstavby

Stavba bude vystavěna v souladu s ČSN 735710.

Staveniště je napojeno stávajícím vozovkou na příjezdovou místní komunikaci.

Odvodnění staveniště není třeba řešit a proto předmětem projektové dokumentace.

Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice a kácení dřevin není předmětem projektové dokumentace.

Provádění stavby nemá vliv na okolní stavby a pozemky.

Živičný odpad bude ekologicky zlikvidován a část inertního netoxického stavebního odpadu bude uložena do základu stavby (pokud bude vhodná). Přebytečná zemina bude potom použita na obsyp chodníku. Ostatní odpad bude odvážen na předepsanou řízenou skládku, odpovídající druhu vyváženého odpadu. Zhotovitel zajistí v průběhu stavby vyčištění příjezdové komunikace v případě, že dojde k jejímu znečištění stavbou.

Nakládání s odpady bude dle zákona č. 185/2001 Sb. „Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů“. Odpady, které budou vznikat v průběhu výstavby, budou přechodně shromažďovány na určených místech, odděleně podle svého druhu. Shromážděné odpady budou průběžně, po dosažení technicky a ekonomicky optimálního množství, odváženy mimo staveniště. Vlastní manipulace s odpady vznikajícími při výstavbě bude zajištěna technicky tak, aby bylo minimalizováno případné narušení životního prostředí

Likvidace domovního odpadu:

Běžný domovní odpad bude skladován v nádobě na odpad (popelnici), která bude umístěna u příjezdové komunikace.

Pro práci na projektu byla použita kopie katastrální mapy z webu Českého ústavu zeměměřičství a katastru (ČUZK).

uvolnění pozemku – stavební pozemek je ve vlastnictví investora.

Demolice – nebudou prováděny.

Likvidace porostu – nebude prováděna.

Stavba nezasahuje do ochranných pásem.

Zabezpečení ochranných pásem – stavba nezasahuje do ochranných pásem.

Přeložky podzemních a nadzemních vedení – nebudou provedeny žádné přeložky.

Stavba je členěna na jeden stavební objekt.

Objekt nebude svým provozem nijak narušovat okolní stavby a pozemky

Použité materiály, výrobky a technologie musí splňovat požadavky bezpečnosti a spolehlivosti

Stavba je řešena jako jeden požární úsek.

Ve Slatiňanech, červen 2020

Miroslav Lebduška